- 采购需求

- 种植施工

充分利用现有土壤种植条件，因地制宜采取向上牵引与向下垂吊相结合的方法，结合种植箱使用，选择同安红、小叶紫、中国红等品种的三角梅搭配，株距为1m，品种选用地径2-3cm，株高1.5m左右的健壮大苗，造型为自然型。

具体配置要求如下：

（1）飞扬大道侧围墙总长度135m，大门南侧补种中国红5株，大门北侧移栽三角梅 60株，种植其他精品三角梅60株，围墙内侧种植；

（2）武陵大道侧围墙总长度243m ，补种同安红 55株，围墙内侧种植；

（3）夏兰路南侧（探访出入 口以南）围墙长度 95m，补种小叶紫15株， 围墙内侧种植；

（4）夏兰路北侧（探访出入 口以北） 围墙长度165m，种植小叶紫165株， 围墙外侧种植；

（5）春风路与夏兰路交汇处围墙长度25m，摆放种植箱25个（小叶紫、 同安红）， 围墙外侧种植；

（6）春风路侧围墙长度236m，种植小叶紫185株、同安红51株，围墙外侧种植。

2、种植技术要点

（1）土壤改良： 原有土壤土层较薄 ，外购种植土，有机肥用于改良土壤。

（2）种植时序：春季3-4月栽植，浅栽入土30cm ，浇透定根水，配合生根粉灌根，保证成活率。

（3）初期养护：前3个月每周滴灌1次（雨天除外） ，3个月后每月追加复合肥（N-P-K=15-15-15）一次。

3、养护管理

（1）高度控制：生长期适时牵引（每月1次）轻剪，冬季重剪塑形。

（2）花期调控：根据品种在 5月-9月喷施药剂，调控花期，集中开花。

（3）病虫害防治：根据季节预防蚧壳虫、红蜘蛛等虫害，在雨水多发季节预防病害导致落叶。