- 项目目标

通过专业的外包服务团队，对我院数据中心基础架构提供第三方运维服务，满足我院的故障响应要求，及时提供技术支持服务。并对目前我院数据中心基础架构进行梳理，从业务相关性入手，完全了解各设备及相关系统的重要程度。将数据中心基础架构维护形成常态化工作，借助外包团队技术能力，增强我院信息化建设与维护。

通过运维服务的有效管理来提升服务效率，协调各业务应用系统的内部运行，及时掌握信息资源的现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况。创建一个可知可控的IT环境，从而保证我院信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，使信息化管理体系上升到一个新的台阶。

建立各种围绕机房设备建设与维护的工作流程，交付物模板化，形成我院自己特色的管理方式与服务交付物。

- 驻场服务要求

供应商需提供1名工程师进行5*8小时驻场服务（节假日及夜间突发问题5分钟响应，1小时内到场）。

驻场工程师需经过采购方面试上岗。

- 数据中心运维服务要求

  - 季度巡检维护服务

供应商应定期对服务范围内的软硬件设备提供巡检服务，并详细记录每一项巡检服务内容的检查情况及有关指标参数。

- 设备巡检

检查设备告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各硬件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各硬件的资源使用情况，如网络设备CPU、内存、软件版本等提出合理的资源优化升级建议；

- 软件系统巡检

检查各软件的告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各软件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各软件的安全状况，对存在的漏洞或风险进行评估，采取打补丁、或其他相应手段，消除隐患；检查各软件的运行状态和效率，分析评估，及时进行优化调整或提出建议；检查各软件的操作记录、人员登录情况，协助院方加强管理。

  - 应急响应服务

供应商需提供7*24小时响应支持（现场、远程、电话）服务。

针对机房设备故障对医疗业务的影响程度，将服务级别划分为三级，以差异化响应机制保障业务连续性：

一级故障：业务系统停机或关键流程中断

一级故障发生后，供应商在接到报修通知后5分钟内与院方联系，4小时内前往现场。

二级故障：业务运行异常或数据安全隐患

二级故障发生后，供应商在接到报修通知后10分钟内与院方联系，根据院方要求和实际情况提供现场或电话支持，并应在8小时内前往现场。

三级故障：局部功能异常但不影响核心业务

三级故障发生后，供应商在接到报修通知后30分钟内与院方联系，根据实际情况提供现场或电话支持，并在24小时内解决故障（不涉及停机）。

  - 补丁加固服务

1.前置评估：加固前对操作系统节点进行全面排查，评估当前补丁状态、系统/数据库版本、兼容性风险及业务运行时段，制定分批次、非业务高峰时段实施的加固计划，报医院确认后执行。

2.补丁获取与验证：院方提供补丁介质，提前在测试环境验证补丁兼容性与稳定性，避免影响业务运行。

3.安全加固实施：

操作系统：安装安全补丁，同步优化安全配置（关闭多余端口、禁用无用服务、优化账户密码策略、开启安全审计日志、开启恶意代码防护等）。

实施前需对系统数据及配置文件进行全量备份，确保可回滚；全程记录操作步骤，留存过程日志。

验证与报告：加固完成后，对每个节点进行补丁安装验证、系统稳定性测试及业务连通性测试，确保无异常；全部完成后7个工作日内提交《补丁加固服务报告》，含节点清单、补丁安装详情、加固配置记录、测试结果及风险说明。

- 数据库运维服务要求

  - 基础服务

    - 服务范围

院方所有数据库

    - 日常技术支持

提供日常技术支持服务（不限次数）

1、提供7X24小时电话、邮件、即时通讯、远程支持等服务；

2、10分钟内必须响应，现场服务在规定时间内到达现场。

    - 紧急故障处理服务

提供紧急故障处理服务（不限次数）

1、提供7X24小时的紧急故障救援、10分钟内紧急响应；

2、如需现场服务，应急服务承诺4小时内工程师到达现场；

3、根据数据库级别故障、现场提供完整的应急解决方案给客户审核及执行；

4、3天内提供故障分析报告及后续预防措施。

  - 进阶服务

    - 服务范围

院方核心数据库（HIS、LIS、PACS、EMR等）

    - 数据库巡检服务

提供季度数据库巡检服务并出具响应的服务报告其内容：

1、数据库运行状态、配置参数合理性、操作系统状态等；

2、数据库相关资源使用状况；

3、数据库性能、安全状况；

4、数据库备份状态及文件完整性；

5、巡检报告交付并由双方确认。

    - 性能优化服务

提供优化建议，给出合理方案并实施，包括以下内容：

①数据库性能瓶颈的发现与解决

②数据库相关资源使用状况分析

③内存及硬盘空间的合理分配与使用分析

④数据库账户管理安全评估与指导

⑤数据库数据迁移指导与实施

⑥数据库新功能上线的评估及实施

⑦数据库规划与最佳实践解决方案指导

⑧数据库高可用方案的建议、实施、技术支持

    - 补丁加固服务

1.前置评估：加固前对数据库进行全面排查，评估当前补丁状态、数据库版本、兼容性风险及业务运行时段，制定分批次、非业务高峰时段实施的加固计划，报医院确认后执行。

2.补丁获取与验证：院方提供补丁介质，提前在测试环境验证补丁兼容性与稳定性，避免影响业务运行。

3.安全加固实施：

核心数据库：安装数据库安全补丁及组件补丁，优化数据库安全配置（加固账户权限、启用访问控制、配置数据加密、开启审计日志、优化备份策略等）。

实施前需对数据库数据及配置文件进行全量备份，确保可回滚；全程记录操作步骤，留存过程日志。

4.验证与报告：加固完成后，进行补丁安装验证、数据库稳定性测试及业务连通性测试，确保无异常；全部完成后10个工作日内提交《补丁加固服务报告》，含数据库清单、补丁安装详情、加固配置记录、测试结果及风险说明。

    - 数据库培训服务

提供至少1次数据库现场培训服务，培训内容由双方确认，并考核培训效果，主要方向如下：

1、基础、日常管理与维护、相关工具使用；

2、备份策略与数据检查校验；

3、数据库优化方向与实际情况操作；

4、数据库规划、设计、高可用性方案理论与基础。

- 安全服务要求

  - 堡垒机服务

为实现对信息系统内部服务器、网络设备、安全设备等运维操作的集中管控与审计，在核心安全域边界或运维管理区域部署运维安全堡垒机，建立统一的运维入口，规范运维访问行为。

所有内部运维人员对服务器、数据库、网络设备等资源的登录、配置、操作，必须通过堡垒机进行统一认证、授权和访问，禁止直接访问目标设备，实现运维入口收拢与权限精细化管控。

堡垒机通过账号管理、身份认证、资源授权、会话审计、指令控制等功能，对运维全流程进行安全管控：采用统一身份认证确保访问人员合法合规，基于角色分配最小权限避免越权操作；实时记录所有运维操作过程，包括命令输入、文件传输、界面操作等，形成完整可追溯的操作日志。

同时，堡垒机支持对高危指令进行拦截与告警，对异常运维行为实时监控，实现事前授权、事中监控、事后审计追溯，满足安全合规与责任认定要求。通过集中化运维管控与全程审计，有效防范内部越权操作、误操作、账号泄露等安全风险，构建安全、可控、可审计的运维安全体系。

配套工具要求：1台，标准2U机架式，≥2个USB，≥1个Console，标配≥6个千兆电口（含MGT*1、HA*1）、≥4个千兆光口,≥1个扩展插槽，内置国密密码卡，≥4TB企业级硬盘，冗余电源。支持液晶屏，含500授权许可，含三年标准维保服务。最大支持≥700个字符会话或≥70个图形会话

  - Vpn服务

为保障不同部门内部用户远程访问信息系统的安全性与可靠性，构建专线访问的冗余备份机制，特部署VPN服务实现安全远程接入与子网互联。VPN服务核心作用是为远程用户、跨区域子网提供加密传输通道，确保数据在公网或跨网络环境中安全传输，同时作为专线访问的备用链路，提升信息系统访问的连续性。

在VPN接入安全域（用户终端侧）部署专用VPN网关，负责与信息系统侧设备建立加密连接，作为用户远程接入的入口节点；在信息系统各重要安全域的边界处，启用下一代防火墙的VPN网关功能，形成“终端VPN网关-防火墙VPN网关”的双向互联架构，仅允许通过身份认证的合法用户建立VPN隧道，严格管控接入权限，防范非法接入风险。

部署VPN在各个子网间实现VPN隧道。

配套工具要求：1台，整机网络层吞吐量≥10Gbps，IPsec吞吐量(国际算法)≥8Gbps，IPSec吞吐量（国密算法）≥400Mbps，每秒新建连接数≥15万，并发连接数≥200万；标准1U机箱，冗余电源；标配≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个扩展槽，≥1个console接口，≥2个USB接口。内置≥1个硬件密码卡（包含2个密码管理ukey）。支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，具有密钥协商、身份认证、IPSec隧道加密、零配置上线功能；含≥5000个IPsecVPN并发隧道数；含≥50个SSL VPN并发用户数；含三年硬件维保服务和三年系统软件升级服务（包含应用特征库升级）。

  - 防火墙服务

在信息系统的各个子网中划分的不同的安全域，在这些安全域的边界处通过部署下一代防火墙，并开启防火墙功能模块，可以对所有流经下一代防火墙的数据包按照严格的安全规则进行过滤，将所有不安全的或不符合安全规则的数据包屏蔽，杜绝越权访问，防止各类非法攻击行为，从而达到保护子域中服务和系统的目的。同时，可以在防火墙上对访问行为进行记录和审计，对入侵和非法访问进行跟踪以及事后分析。与外部边界下一代防火墙组成多层防护的安全防护体系

配套工具要求：2台，网络层吞吐量≥4G，并发连接≥180万，每秒新建连接数6万；标准1U机箱，双电源；板载≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个扩展插槽，≥1个Console口，≥2个USB接口；含三年硬件维保服务，含三年硬件维保服务，三年入侵防御特征库升级服务。

  - 网闸服务

有些子网间可能需要进行数据交换，因此需要对传输协议、传输内容、安全决策等进行严格的检查，以此防止子网间相互引入风险。

通过在各个子网的边界上，部署安全隔离网闸，对内网实现按需数据同步。在涉密网边界处实行物理隔离，完全切断与其他子网的通信。

通过这种方式，可以为访问提供更高的安全性保障。安全隔离网闸两侧网络之间所有的TCP/IP连接在其主机系统上都要进行完全的应用协议还原，还原后的应用层信息根据用户的策略进行强制检查后，以格式化数据块的方式通过隔离交换矩阵进行单向交换，在另外一端的主机系统上通过自身建立的安全会话进行最终的数据通信，即实现“协议落地、内容检测”。这样，既从物理上隔离、阻断了具有潜在攻击可能的一切连接，又进行了强制内容检测，从而实现最高级别的安全。

配套工具要求：1台，网络层吞吐≥1Gbps，应用层吞吐≥700Mbps，应用层并发连接≥10万条，视频并发数≥350路（2M码流）；硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持内网接口：≥6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口，4个业务口），≥4个SFP插槽,≥1个Console口，≥2个USB口；支持≥1个网卡扩展槽位，≥1个硬盘扩展抽屉（支持不拆箱加装或更换硬盘），≥1个VGA口；外网接口：≥6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口，4个业务口），≥4个SFP插槽,≥1个Console口，≥2个USB口；支持≥1个网卡扩展槽位，≥1个硬盘扩展抽屉（支持不拆箱加装或更换硬盘），≥1个VGA口;；包含三年维保；

  - 核心交换机IPS及AV升级

提供现有核心交换机H3C 10506-X、S7506X的IPS 特征库升级服务；及防病毒安全License，且提供原厂售后服务承诺函。

  - 基线核查服务

（一）服务频率

至少2次/年

（二）核查范围

覆盖医院所有核心网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、服务器（Windows、Linux系统）、数据库（Oracle、MySQL等）、核心业务系统（HIS、LIS、PACS、电子病历等）及Web应用系统。

（三）核查内容与要求

1.配置基线核查：依据等保及医疗行业规范，核查设备账户权限、密码策略、访问控制列表、安全审计开关等配置，确保符合安全基线要求。

2.系统基线核查：核查操作系统补丁安装、端口开放状态、多余服务禁用、恶意代码防护配置；数据库账户权限分离、数据备份策略、审计日志开启等情况。

3.报告与整改支持：每次核查完成后10个工作日内提交《安全基线核查报告》，明确符合项、不符合项及风险等级；针对不符合项提供具体整改方案，协助医院完成整改，整改后提供1次免费复核，确保闭环。

  - 漏洞扫描服务

（一）服务频率

至少2次/年

（二）扫描范围与工具

1.扫描范围：覆盖医院对外服务系统、内部核心服务器、网络设备、Web应用系统、移动终端接入点等，确保无遗漏。

2.扫描工具：使用业界认可的专业漏洞扫描工具，漏洞库需实时更新，支持医疗行业常见漏洞检测。

（三）扫描服务内容与要求

1.全面漏洞检测：检测操作系统漏洞、数据库漏洞、Web应用漏洞、网络设备漏洞、配置漏洞等各类安全隐患，确保扫描深度与广度。

2.风险等级评估：按CVSS评分标准将漏洞划分为高危、中危、低危，分析漏洞影响范围、危害程度及被利用可能性，明确修复优先级。

3.修复支持与复测：针对高危漏洞提供现场技术支持，协助医院制定修复方案；所有漏洞修复完成后，提供1次免费复测服务，验证修复效果。

4.报告输出：每次扫描完成后10个工作日内提交《漏洞扫描报告》，含漏洞详情、风险分析、修复建议及复测结果，确保报告数据准确、建议可行。

  - 渗透测试服务

（一）服务频率

至少1年5个业务系统

（二）测试服务内容与要求

1.全面安全测试：模拟真实黑客攻击行为，开展信息收集、漏洞探测、权限提升、横向移动、数据窃取模拟等全流程测试，覆盖弱口令、SQL注入、XSS、文件上传、越权访问、未授权访问等常见高危漏洞。

2.风险深度评估：依据CVSS评分及医院业务重要性，对漏洞进行高危、中危、低危分级，明确漏洞可利用性、影响范围、危害程度及对医疗业务的潜在风险。

3.修复指导与复测：提供详细漏洞修复方案与技术指导，对关键漏洞提供现场支持；漏洞修复完成后提供1次免费复测，验证整改效果。

4.报告输出：测试完成后10个工作日内提交《渗透测试报告》，包含测试范围、测试方法、漏洞详情、风险评级、修复建议及复测结论，满足三级等保测评与监管检查要求。

  - 攻防演练

（一）服务频率

至少1次/年。

（二）演练环境

基于医院实际网络架构开展实战化攻防演练，不影响业务正常运行。

（三）演练服务内容与要求

1.实战化攻防对抗：由专业安全团队作为攻击方，模拟勒索病毒、数据泄露、系统入侵、钓鱼攻击等真实网络攻击场景，检验医院整体安全防护能力。

2.防护能力检验：全面检验防火墙、入侵防御、终端安全、日志审计、访问控制等安全设备及策略的有效性，发现防护短板。

3.应急响应验证：检验医院应急组织、处置流程、人员协同、事件上报、业务恢复等能力，提升实战化应急水平。

4.问题整改与优化：针对演练暴露的安全问题、管理漏洞、流程缺陷，提供整改建议与优化方案。

5.报告输出：演练结束后10个工作日内提交《攻防演练总结报告》，包含演练过程、攻击路径、发现问题、风险评估、整改建议及改进计划。

  - 安全培训服务

（一）服务频率

至少2次/年。

（二）培训对象与内容范围

1.培训对象：医院信息科人员、临床医护人员、行政办公人员、关键岗位操作人员及管理层。

2.培训内容：围绕网络安全法律法规、三级等保要求、数据安全、个人信息保护、恶意代码防范、钓鱼邮件识别、弱口令治理、应急处置流程等。

（三）培训服务内容与要求

1.定制化培训内容：结合医疗卫生行业特点及医院实际安全风险，提供针对性、可落地的安全培训。

2.分层次培训实施：

对管理人员开展合规要求、安全责任意识培训；

对技术人员开展漏洞排查、应急处置、安全运维实操培训；

对全员开展日常安全操作、风险识别、防诈骗培训。

3.安全意识提升：通过案例讲解、风险演示、情景模拟等方式，强化全员安全意识，降低人为安全风险。

4.培训效果检验：通过提问、问卷、考试等方式检验培训效果，形成培训记录。

5.报告输出：每次培训完成后5个工作日内提交《安全培训总结报告》，包含培训主题、培训内容、参与人员、培训记录、考核结果及改进建议。

  - 机房现有设备情况（如有需求，可前往医院现场进行勘察）

大华视频存储5套，人脸视频分析，视频监控平台一套，核心交换机5台，33台服务器，UPS3套，精密空调5台